东南大学第二十一届智能车竞赛
硬件任务细则

本届校赛硬件考核仅设置一项任务：自制电机驱动板。硬件任务为选做内容，摄像头组、电磁组和室内惯导组均可参与。参与队伍须完成驱动板设计、打板、焊接与调试，并将其用于参赛车模的实际行进驱动。

一 任务内容

自行设计并制作与本队车模相匹配的电机驱动板，使用 EDA 工具完成原理图和 PCB 设计，打板后由本队成员完成焊接、调试，最终安装到参赛车模上使用。

入门示例：可参考购买建议和板卡租借中使用的逐飞科技 DRV8701E 有刷电机驱动板，按照其公开原理图，在嘉立创 EDA、KiCad 等工具中自行绘制原理图、完成 PCB 布局布线，再打板、焊接、调试并上车使用。允许采用与参考方案相同的电路结构和器件选型，不要求另行设计原创电路或增加拓展功能；自行完成上述流程并满足验收要求即可。

参考资料（不限于以下方案）：逐飞科技DRV8701E 方案、HIP4082 方案

本任务只考核电机驱动板，不设置主板、核心板或其他功能板的替代任务。仅完成原理图或 PCB 设计，或完成主板等其他板卡的制作，均不计为完成本任务。

二 基本要求

1. 驱动板须承担车模全部行进驱动电机的实际驱动功能，驱动通道数量与车模配置相匹配；不得仅驱动辅助风扇、空载电机或其他与车模行进无关的负载。

2. 驱动板应能接收主控发出的控制信号，满足车模正常行进的控制需求。电源输入、控制接口和电机输出须与本队电池、电机及主控接口相匹配。

3. 器件选型、走线载流能力及散热设计应满足车模实际运行需求。电源极性、接口定义应标注清楚，板卡安装和接线应牢固，正常运行时不得出现短路、接触不良或异常发热等问题。

4. 不统一限定驱动芯片、功率器件、板层数或电路方案。可采用集成电机驱动芯片，也可采用驱动芯片配合分立功率器件等方案，但须符合本组别的车模、器材及微控制器限制。

5. 自制 PCB 须按本届校赛总规则，在表面敷铜层醒目位置标注“东南大学”、队伍名称和打板日期，并保证实物上清晰可辨。面积小于 1 平方厘米的标注豁免按总规则执行，设计源文件仍须提交。

三 拓展设计

在满足基本要求和本组别器材、传感器限制的前提下，鼓励增加电流检测、限流或故障保护、电源监测、制动控制及散热优化等功能，也可优化尺寸、布局与连接方式。拓展功能为选做内容，不影响基础验收，不另设独立任务。

四 提交材料与验收

1. 提交可编辑的原理图、PCB 设计源文件及主要元器件清单；同时提交简要设计说明，写明电源范围、驱动通道、控制接口、主要器件选型和参考资料。仅提交截图或生产文件不能替代设计源文件。

2. 验收结合现场比赛进行。组委会在车检时核对设计文件与实物，检查板卡标注、焊接、安装和接线情况，并结合现场比赛确认自制驱动板实际承担车模行进驱动功能。

3. 硬件验收结合预赛、决赛车检进行，具体时间和材料提交方式另行通知。

4. 申请硬件任务奖励的比赛阶段，自制驱动板须实际安装并用于比赛。比赛时改用成品驱动板，或仅将自制板安装在车上而不承担实际驱动功能，均不计为该阶段完成任务。

5. 通过验收后可继续优化或制作备板。更换板卡或修改关键驱动电路时，应主动报备，并提交与实际使用版本一致的设计文件，接受必要的复核。

五 自主完成要求

允许按公开原理图复现电路，也可参考器件数据手册和应用电路。自主完成是指由本队成员完成原理图绘制、PCB 布局布线、焊接及调试，不要求电路方案原创，但须说明参考来源。PCB 制造可委托厂家；不得委托第三方代设计或代焊接。

购买、租借成品驱动板，直接使用他人 PCB 设计文件打板，或仅修改队名、日期等标注，均不计为完成本任务。组委会可通过现场提问或操作确认完成情况，队员应能说明电路原理、关键器件及调试过程。

六 奖励与规则衔接

硬件任务奖励适用于预赛、决赛。通过验收的队伍，实际使用自制驱动板取得的有效比赛成绩按以下方式折算：硬件奖励后成绩＝本次有效计时成绩（含罚时）×0.8。奖励不改变比赛成绩的有效性判定，无效成绩不能参与折算。

本项硬件奖励对每次有效成绩仅折算一次，不因驱动通道数量、板卡数量或拓展功能重复奖励。与软件盲盒等其他成绩奖励的叠加方式，以相应任务规则及组委会统一通知为准。

完成硬件任务有助于在校队面试中展示硬件设计与实践能力，相关经历和成果将作为面试评价的参考。参与成员可结合本人承担的工作，介绍电路设计、PCB 绘制、焊接及调试过程。

资格赛不因参与或完成硬件任务增加调试时间、比赛时间或采点时间。不参与本任务不扣分，正常参赛资格按校赛总规则执行。

本细则适用于本届校赛硬件任务；车模、器材、传感器及其他竞赛要求仍按本届校赛总规则和相应组别规则执行。补充事项由组委会统一通知。

东南大学第二十一届智能车竞赛组委会